СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Примеры систем проектирования:  Auto CAD («Auto Desk» США), КОМПАС («АКСОН» Россия)

Тема урока 2: Деление кривой на равные части. Редактирование объекта

Задание:

- Откройте документ Фрагмент

- Постройте вертикальный отрезок длиной 125 мм и разделите его на 11 равных частей.

Рис. 1

Постройте прямоугольник высотой 90 мм и шириной 130 мм. Разделите вертикальные стороны на 5 равных частей (Редактор → разрушить). Выберите команду Отрезок. Изменяя стиль линий, постройте  отрезки стилем: осевая, штриховая, утолщенная, пунктир 2 (рис.1).

Рис. 2

- Постройте чертеж плоской детали (рис.2).

- Постройте окружность радиусом 50 мм, разделите окружность на 8 равных частей (начало деления верхняя точка пересечения окружности и вертикальной оси симметрии).

- Соедините точки через одну с помощью непрерывного ввода объекта .

- Соедините точки пересечения ромба и вспомогательныхпрямых линий с помощью непрерывного ввода объекта  (рис. 3).

- Соедините точки пересечения квадрата и осей симметрии с помощью непрерывного ввода объекта (рис. 4)

Рис. 4

Редактирование → усечь кривую (рис. 5). (Усекать можно любые геометрические объекты кроме вспомогательных прямых).

Рис. 3

- Геометрия → штриховка.

- Залейте орнамент в соответствии с рис. 6

Рис. 5

Рис. 6

Тема урока 3: Основы 3D-моделирования.

Создание геометрических тел

Задание 1:

Куб – призма, все грани которой квадраты.

- запустите программу КОМПАС-3D;

- выберите тип документа Деталь;

- в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;

- - инструментальная панель Геометрия;

- постройте    - прямоугольник высотой 40 мм и шириной 40 мм;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние, щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;

- в Дереве построения пиктограмма  - зеленого цвета и эскиз на экране тоже зеленого цвета, т.е. объект выделен;

- - Операция выдавливания инструментальная панель;

- - редактирование детали;

- на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания – на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 40 мм, угол 1 равен 0º;

- создайте объект;

- На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое

Тема урока 3: Основы 3D-моделирования.

Создание геометрических тел

Задание 2:

Пирамида – это многогранник, одна из граней (основание) которого – многоугольник, а остальные грани – треугольники с общей вершиной:

- запустите программу КОМПАС-3D;

- выберите тип документа Деталь;

- в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;

- - инструментальная панель Геометрия;

- выберите    - многоугольник;

- укажите начало координат;

- в поле Количество вершин панели Свойств выберите значение 3;

- активизируйте переключатель  - По описанной окружности;

- в поле радиус введите значение 30;

- расположите треугольник, как показано на рисунке;

- создайте объект;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние, щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;

- - Операция выдавливания инструментальная панель;

- - редактирование детали;

- на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания – на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 40 мм, Уклон 1 внутрь,угол 1 равен 20,5º;

- создайте объект;

- На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое

Тема урока 3: Основы 3D-моделирования.

Создание геометрических тел

Задание 3:

Призма – многогранник, две грани которого(основания) – равные многоугольники, а остальные грани(боковые) – прямоугольники:

- запустите программу КОМПАС-3D;

- выберите тип документа Деталь;

- в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;

- - инструментальная панель Геометрия;

- выберите    - многоугольник;

- укажите начало координат;

- в поле Количество вершин панели Свойств выберите значение 6;

- активизируйте переключатель  - По описанной окружности;

- в поле радиус введите значение 30;

- расположите шестиугольник, как показано на рисунке;

- создайте объект;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние, щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;

- - Операция выдавливания инструментальная панель;

- - редактирование детали;

- на панели Свойств на вкладке Параметры укажите прямое направление выдавливания (вверх), глубина выдавливания – на расстояние, в поле Расстояние 1 введите 60 мм, Угол 1 равен 0º;

- создайте объект;

- На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое

Задания для самостоятельной работы

  - Создайте трехмерную модель Параллелепипеда (призма, все граникоторой прямоугольники) высота 30 мм, длина 70 мм, выдавить на 40 мм

  - Создайте трехмерную модель Четырехугольной усеченной пирамиды (пирамида, у которой два подобных основания) радиус описанной окружности 25 мм, высота 50 мм Уклон 1 внутрь, Угол 1 равен 20º.

  - Создайте трехмерную модель Пятиугольной призмы радиус описанной окружности 30 мм, высота 70 мм

Тема урока 4: Основы 3D-моделирования. Тела вращения

Задание 1:

Цилиндр – это геометрическое тело, образованное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон:

- запустите программу КОМПАС-3D;

- выберите тип документа Деталь;

- в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;

- - инструментальная панель Геометрия;

- постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат длиной 50 мм;

- Измените стиль на Основную;

- с помощью непрерывного ввода отрезка постройте эскиз прямоугольника длина 20 мм, высота 50 мм (рис. 1)

- создайте объект;

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние, щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;

- - Операция выдавливания инструментальная панель;

- - редактирование детали и выберите  - Операция вращения;

- на панели Свойств на вкладке Параметры укажите способ построения  - Сфероид (построение сплошного элемента),  направление вращения 360 º;

- создайте объект;

- На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое

Тема урока 4: Основы 3D-моделирования. Тела вращения

Задание 2:

Шар – это геометрическое тело, образованное вращением половины круга  вокруг своей оси, проходящей через его центр:

- запустите программу КОМПАС-3D;

- выберите тип документа Деталь;

- в Дереве построения щелчком ЛКМ укажите Плоскость XY;

- ориентация Нормально к…

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние;

- - инструментальная панель Геометрия;

- постройте вертикальный отрезок стилем Осевая из начала координат длиной 20 мм вверх и вниз;

- измените стиль на Основную;

- создайте объект;

- - Дуга. Укажите начало координат щелчком ЛКМ – центр дуги;

- укажите верхнюю точку осевой линии (сработает глобальная привязка Ближайшая точка);

- потяните дугу и укажите нижнюю точку осевой линии (сработает глобальная привязка Ближайшая точка)

- - Эскиз панель Инструментов Текущее состояние, щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного моделирования;

- - Операция выдавливания инструментальная панель;

- - редактирование детали и выберите  - Операция вращения;

- на панели Свойств на вкладке Параметры укажите способ построения  - Сфероид (построение сплошного элемента),  направление вращения 360 º;

- создайте объект;

- На Инструментальной панели Вид выберите команду Полутоновое

Рис. 1. Рисунок «Моряк»